# 2.4 约束说明

（来源：SARC 录屏 2920/2950 帧，mobile 全量解析 + 旁观者保护修复；派生整理，见核对记录）

LRS.SARC.LIMIT.SPEC【01】ADC数字控制器不能早于模拟ADC解复位：

LRS.SARC.LIMIT.SPEC【02】ADC数字控制器不能早于模拟ADC使能有效；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC【03】系统时钟频率不能低于ADC工作时钟频率；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC【04】外部输入的采样触发源脉冲需要为正脉冲，且脉冲宽度要大于1个系统时钟周期（因为是同步处理）；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC【05】使用超过16阶FIR滤波时，系统时钟频率必须大于ADC工作时钟频率的2倍以上：（2个连续需要FIR滤波处理的采样，需要最小间隔FIR滤波阶数个系统时钟周期）

LRS.SARC.LIMIT.SPEC【06】ADC校准时，要求软件关闭模拟ADC使能，待校ETNCU 准流程完成后再打开模拟ADC使能；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC【07】对虚拟通道vc的配置，需要将对应的vcen关闭后进行配置，配置完成后再将vcen打开；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC【08】ADC数字控制器的使能信号需要早于控制器内的其他使能信号（比如vcen等）打开；

## 核对记录

01：源图为'；'，mobile/full-server 均识别为'：'；mobile-det+server-rec 探针对照可修复，未经全量验证，暂列为已知识别局限。

05：时间戳污染已排除；正文完整。

06：'待校ETNCU准'含水印'ETNCU'嵌入，属录屏叠加污染，已标注，未改写识别原文。

07/08：'vcen'下划线缺失；源图下划线可见，mobile/server 双模型均未识别，属模型能力缺口，未手工补字。

08：首行由 2950 帧恢复（含旁观者保护修复）；'——上'为 hurdles 垃圾已排除；'2022年12月22日'为日期污染已排除；续行归属已核对。

02/03/04：与期望完全一致。